附件1

报名信息表

项目编号：

项目名称：

以下为具体报名信息

| 报名日期 |  |
| --- | --- |
| 公司全称 |  |
| 办公固话 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 手机号码 |  |

附件2

法人授权委托书

本授权书声明：                  （公司名称）法定代表人        （姓名），代表本公司授权        （姓名）为本公司的合法代理人，参加威海市立第三医院         （项目编号）项目的论证，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本公司已充分理解本项目邀请函的全部内容，并承担因理解错误所导致的不利后果。

法定代表人签字：

（授权单位在此处盖章）

被授权人签字：

被授权人身份证复印件粘贴于下框：

附件3

项目要求

一、项目概况

1.项目名称：院内东北角活动板房制作安装及东侧钢结构楼梯拆除项目

2.项目地点：医院院内东北角及大楼东侧

二、项目内容

1. 将大楼东侧钢结构楼梯一座拆除并进行处理，长宽高尺寸为16100*1100*6000mm;

2. 将临时简易移动房使用吊车吊装并搬运院外进行处理，长宽高尺寸为：6000*3000*2750mm；

3. 在原址新建活动板房一座，长宽高尺寸为：8150*4000*3700mm,屋面下沿高2900mm，整体均分两间，用于总务物资存放。

三、技术参数

1.钢结构楼梯拆除：拆除大楼东侧原有钢结构楼梯一座，拆除后所有构件及垃圾清运出场，不得留在地面以上，拆除后地面按原标高找平。

2.原地面开挖：板房基础范围内原地面开挖，工程量约7m³。

3.混凝土地面：浇筑C25混凝土，工程约7m³，浇筑厚度不低于100mm，表面找平。

4.结构框架：采用40×80×2mm镀锌方管焊接制作，焊缝须做防锈处理，确保结构稳固安全。

5.墙面及顶面：采用100mm厚岩棉板（A级防火等级），内外彩钢板包覆，彩钢板厚度不低于0.4mm。

6.地面铺装：铺设600×600×3mm天然石材（花岗岩或大理石），平整铺贴，缝隙均匀。

7.窗户：制作安装推拉铝合金窗4个，总面积约6㎡，配纱窗和防盗网。

8.门：制作安装铝合金平开门2个，总面积约5㎡，配门锁。

9.电气：每间板房配置LED吸顶灯、五孔插座（不少于3个）、开关，所有线路穿管暗敷，符合用电安全规范。